RouleCool

Carte collaborative du confort cyclable

Documentation technique du projet

Version 1.0 — Mars 2026 Alberto Costa

# 1. Vue d'ensemble du projet

## 1.1 Qu'est-ce que RouleCool ?

RouleCool est une application collaborative de cartographie du confort cyclable. Elle permet à des cyclistes de mesurer la qualité du revêtement des voies qu'ils empruntent, en s'appuyant sur les capteurs de leur smartphone, et de contribuer à une carte partagée visible par tous.

L'idée est simple : en roulant, le smartphone enregistre les vibrations ressenties par le vélo. Plus les vibrations sont importantes, moins le revêtement est confortable. Ces données sont ensuite géolocalisées et représentées sur une carte avec un code couleur.

Objectif du projet Produire une carte collaborative et open-source du confort des voiries cyclables en Ile-de-France, alimentée par les contributeurs via leur smartphone, sans aucune installation d'application spécifique.

## 1.2 Architecture globale

Le projet repose sur quatre composants principaux qui fonctionnent ensemble :

| Composant | Rôle |
| --- | --- |
| Sensor Logger (Android) | Enregistre GPS + accéléromètre pendant le trajet |
| Script Python local | Analyse personnelle rapide, génère une carte HTML |
| Page web RouleCool (GitHub Pages) | Interface contributeur : dépôt JSON + carte collaborative |
| Grist (base de données) | Stocke tous les points de tous les contributeurs |

## 1.3 Schéma du flux de données

Voici le cheminement complet d'un trajet, de l'enregistrement jusqu'à l'affichage sur la carte :

Smartphone (Sensor Logger)

|-- Export JSON

v

Page web GitHub Pages (index.html)

|-- Traitement dans le navigateur (JavaScript)

|   |-- Fusion GPS + accelerometre

|   |-- Calcul vibration et score de confort

|   `-- Affichage preview sur carte Leaflet

|-- Envoi via fetch() vers le proxy

v

Cloudflare Worker (proxy CORS)

|-- Reçoit la requête depuis GitHub Pages

|-- Ajoute le header Authorization avec la clé API

|-- Transmet à Grist

v

Grist (grist.numerique.gouv.fr)

|-- Table Points : stockage de tous les points GPS

v

Widget Leaflet dans Grist (widget.html)

`-- Affichage des trajets avec filtres

Pourquoi un proxy Cloudflare ? L'instance grist.numerique.gouv.fr bloque les appels directs depuis des domaines extérieurs (politique CORS stricte). Le Worker Cloudflare joue le rôle d'intermédiaire : il reçoit les requêtes depuis GitHub Pages et les retransmet à Grist en y ajoutant les credentials nécessaires.

# 2. Capture des données avec Sensor Logger

## 2.1 L'application Sensor Logger

Sensor Logger est une application Android gratuite qui enregistre simultanément plusieurs capteurs du smartphone : GPS, accéléromètre, gyroscope, etc. Pour RouleCool, seuls deux capteurs sont utilisés :

- Le GPS (sensor : Location) : latitude, longitude, vitesse, précision

- L'accéléromètre (sensor : Accelerometer) : accélération selon les axes X, Y, Z

L'export se fait au format JSON. Chaque entrée du fichier correspond à une mesure d'un capteur à un instant donné.

## 2.2 Format du fichier JSON

Le fichier JSON exporté est une liste de mesures. Exemple de structure :

[

{

"sensor": "Accelerometer",

"time": "1773310185525067800",

"seconds_elapsed": "0.195",

"x": "-1.314",

"y": "1.464",

"z": "-0.725"

},

{

"sensor": "Location",

"time": "1773310186000000000",

"seconds_elapsed": "0.670",

"latitude": "48.8922406",

"longitude": "2.2358311",

"speed": "3.2",

"horizontalAccuracy": "4.5"

}

]

Le champ 'time' est un timestamp en nanosecondes (Unix Epoch). Il est divisé par 1 milliard pour obtenir des secondes, ce qui permet de synchroniser les mesures GPS et accéléromètre par proximité temporelle.

## 2.3 Calcul du score de confort

Le score de confort est calculé en deux étapes à partir des données accéléromètre :

- Calcul de la magnitude (norme du vecteur accélération) :

magnitude = sqrt(x² + y² + z²)

- Calcul de la vibration (écart par rapport à la gravité terrestre) :

vibration = |magnitude - 9.81|

La valeur 9.81 m/s² est la valeur de la gravité terrestre. En l'absence de mouvement, l'accéléromètre mesure uniquement la gravité ; toute vibration s'ajoute à cette valeur. L'écart à 9.81 représente donc les vibrations induites par le revêtement.

| Score | Seuil de vibration |
| --- | --- |
| Confortable (vert foncé) | < 5 m/s² |
| Acceptable (vert clair) | 5 – 9 m/s² |
| Inconfortable (rouge) | > 9 m/s² |

Ces seuils sont configurables dans le code. Ils ont été calibrés empiriquement sur des trajets réels en Ile-de-France, en cherchant une répartition approximativement équilibrée entre les trois niveaux.

# 3. Le script Python local (analyse_trajet.py)

Le script Python est l'outil d'analyse personnelle rapide. Il ne nécessite aucune connexion internet et génère une carte HTML autonome consultable dans n'importe quel navigateur.

## 3.1 Dépendances

Le script requiert les bibliothèques Python suivantes :

- pandas : manipulation des données tabulaires

- folium : génération de cartes Leaflet en Python

- numpy : calculs mathématiques (norme de vecteur)

pip install pandas folium numpy

## 3.2 Utilisation

Le script détecte automatiquement le fichier JSON le plus récent dans le répertoire courant. Il est également possible de spécifier un fichier précis :

# Détection automatique du JSON le plus récent

python analyse_trajet.py

# Spécifier un fichier précis

python analyse_trajet.py mon_trajet.json

## 3.3 Sorties

Le script produit deux types de sorties :

- Une carte HTML interactive (fichier _carte.html) avec segments colorés, popups au clic, et marqueurs de départ/arrivée avec horodatage

- Des statistiques dans la console : score majoritaire, vibration moyenne/max, distance parcourue, répartition des niveaux de confort, top 5 des zones les plus inconfortables

## 3.4 Logique de fusion GPS / accéléromètre

Le GPS et l'accéléromètre n'ont pas la même fréquence d'enregistrement. Pour chaque point GPS, le script recherche la mesure accéléromètre dont le timestamp est le plus proche, par différence absolue de temps. Les points GPS avec une précision dégradée (> 50 mètres) sont filtrés.

# 4. La page web collaborative (GitHub Pages)

La page web est l'interface principale pour les contributeurs. Elle est hébergée gratuitement sur GitHub Pages et accessible depuis n'importe quel navigateur, sans installation.

URL : https://totofafe.github.io/roulecool/

## 4.1 Fonctionnement

Toute la logique de traitement s'exécute dans le navigateur du contributeur, en JavaScript pur, sans serveur applicatif :

- Le contributeur glisse-dépose son fichier JSON Sensor Logger

- Le JavaScript parse le fichier et fusionne GPS + accéléromètre (même algorithme que le script Python)

- Le trajet est affiché en prévisualisation sur la carte Leaflet avec les couleurs de confort

- Le contributeur saisit son pseudo et clique sur 'Contribuer'

- Les points sont envoyés par lots de 50 vers le proxy Cloudflare

- Le proxy retransmet vers l'API Grist avec les credentials

- Les points apparaissent dans la base Grist

## 4.2 Structure des fichiers du repo GitHub

| Fichier | Rôle |
| --- | --- |
| index.html | Page principale (interface contributeur + carte) |
| widget.html | Widget carte pour Grist |
| config.example.js | Modèle de configuration (clé API) |
| config.js | Config locale avec clé API (exclu du repo) |
| .gitignore | Exclut config.js du dépôt GitHub |

## 4.3 Sécurité de la clé API

La clé API Grist n'est jamais exposée dans le code source public pour deux raisons :

- Le fichier config.js est listé dans .gitignore et n'est donc jamais poussé sur GitHub

- Dans la version déployée, la clé API est stockée comme variable secrète dans le Worker Cloudflare, côté serveur, invisible pour le navigateur

# 5. Le proxy Cloudflare Workers

C'est la pièce technique centrale qui résout le problème CORS entre GitHub Pages et Grist.

## 5.1 Le problème CORS

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) est une politique de sécurité des navigateurs web. Lorsqu'une page web tente d'envoyer une requête HTTP vers un domaine différent du sien, le navigateur vérifie d'abord si le serveur cible autorise cet accès.

Dans notre cas :

- La page est sur totofafe.github.io

- L'API Grist est sur grist.numerique.gouv.fr

- L'instance gouvernementale n'autorise pas le header Authorization dans les requêtes cross-origin

Message d'erreur typique dans la console navigateur : 'Access to fetch has been blocked by CORS policy: Request header field authorization is not allowed by Access-Control-Allow-Headers in preflight response.'

## 5.2 La solution : un Worker comme proxy

Cloudflare Workers est un service d'exécution de code JavaScript en bordure de réseau (edge computing). Chaque Worker fonctionne comme un mini-serveur HTTP disponible mondialement. Le plan gratuit offre 100 000 requêtes par jour, largement suffisant pour ce projet.

Le Worker joue le rôle d'intermédiaire :

- Il reçoit les requêtes depuis GitHub Pages

- Il répond aux requêtes preflight OPTIONS avec les bons headers CORS

- Il reconstruit la requête vers Grist en ajoutant le header Authorization avec la clé API stockée côté serveur

- Il renvoie la réponse de Grist en y ajoutant les headers CORS autorisant l'accès depuis github.io

## 5.3 Code du Worker

Le code complet du Worker Cloudflare est le suivant :

const GRIST_BASE = 'https://grist.numerique.gouv.fr';

const ALLOWED_ORIGIN = 'https://totofafe.github.io';

export default {

async fetch(request, env) {

// Headers CORS ajoutes a toutes les reponses

const corsHeaders = {

'Access-Control-Allow-Origin':  ALLOWED_ORIGIN,

'Access-Control-Allow-Methods': 'GET, POST, OPTIONS',

'Access-Control-Allow-Headers': 'Authorization, Content-Type',

'Access-Control-Max-Age':       '86400',

};

// Reponse aux requêtes preflight (verification CORS du navigateur)

if (request.method === 'OPTIONS') {

return new Response(null, { status: 204, headers: corsHeaders });

}

// Construction de l'URL Grist cible

const url = new URL(request.url);

const gristUrl = GRIST_BASE + url.pathname + url.search;

// Appel vers Grist avec la cle API stockee cote serveur

const gristResponse = await fetch(gristUrl, {

method:  request.method,

headers: {

'Authorization': `Bearer ${env.GRIST_API_KEY}`,

'Content-Type':  'application/json',

},

body: request.method !== 'GET' ? request.body : undefined,

});

// Reconstruction des headers en supprimant ceux de Grist

// pour eviter les doublons CORS

const newHeaders = new Headers(gristResponse.headers);

Object.entries(corsHeaders).forEach(([k, v]) => newHeaders.set(k, v));

return new Response(gristResponse.body, {

status:  gristResponse.status,

headers: newHeaders,

});

}

};

## 5.4 La variable secrète GRIST_API_KEY

La clé API est stockée comme 'Secret' dans Cloudflare (Settings > Variables and Secrets). Elle est injectée automatiquement dans le code via env.GRIST_API_KEY au moment de l'exécution. Elle n'apparaît jamais dans le code source ni dans les logs.

Le Worker est accessible sur : https://roulecool-proxy.ajcosta.workers.dev/

# 6. La base de données Grist

Grist est le système de gestion des données du projet. L'instance utilisée est grist.numerique.gouv.fr, la version gouvernementale française.

## 6.1 Structure de la table Points

| Colonne | Description |
| --- | --- |
| latitude | Latitude GPS du point (Numeric) |
| longitude | Longitude GPS du point (Numeric) |
| vibration | Vibration calculée en m/s² (Numeric) |
| score | Niveau de confort : Confortable / Acceptable / Inconfortable (Text) |
| couleur | Code couleur hex correspondant au score (Text) |
| vitesse | Vitesse en km/h au moment du point (Numeric) |
| pseudo | Identifiant du contributeur (Text) |
| date_trajet | Date du trajet au format YYYY-MM-DD (Text) |
| nom_trajet | Nom extrait du fichier JSON (Text) |

## 6.2 L'API REST Grist

Grist expose une API REST qui permet de lire et d'écrire des données programmatiquement. Les endpoints utilisés dans RouleCool sont :

# Lecture des enregistrements

GET /o/velo2fix/api/docs/{docId}/tables/Points/records

# Ajout d'enregistrements

POST /o/velo2fix/api/docs/{docId}/tables/Points/records

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer {apiKey}

# Corps de la requête POST

{

"records": [

{ "fields": { "latitude": 48.892, "longitude": 2.235, ... } },

{ "fields": { "latitude": 48.893, "longitude": 2.236, ... } }

]

}

L'envoi se fait par lots de 50 points pour éviter les timeouts sur les longs trajets.

## 6.3 Le widget carte dans Grist

Un widget Leaflet personnalisé (widget.html) est intégré directement dans l'interface Grist via le mécanisme de 'Custom Widget'. Il se connecte automatiquement à la table Points via l'API Grist Plugin.

Le widget offre :

- L'affichage des trajets colorés par niveau de confort

- Des popups au clic sur chaque segment (score, vibration, vitesse, contributeur, date)

- Un filtre par contributeur (pseudo)

- Un filtre par date de trajet

- Des statistiques globales : nombre de points, de trajets, de contributeurs, répartition des scores

URL du widget : https://totofafe.github.io/roulecool/widget.html

Pour intégrer le widget dans Grist : Add New > Add Widget to Page > Custom > coller l'URL > sélectionner la table Points > Access level : read table.

# 7. Guide de déploiement pas à pas

Ce guide permet de recréer l'infrastructure complète du projet depuis zéro.

## 7.1 Prérequis

- Un compte GitHub (gratuit)

- Un compte Cloudflare (gratuit)

- Un document Grist avec une clé API

- Git installé en local

- Python 3 avec pandas, folium, numpy (pour le script local)

## 7.2 Étape 1 : Créer le repo GitHub

- Aller sur github.com/new

- Nommer le repo 'roulecool', visibilité Public

- Ne pas initialiser avec README

- Copier les fichiers index.html, widget.html, config.example.js, .gitignore dans un dossier local

- Créer config.js à partir de config.example.js et y insérer la clé API Grist

git init

git add index.html widget.html config.example.js .gitignore

git commit -m 'init RouleCool'

git branch -M main

git remote add origin https://github.com/USERNAME/roulecool.git

git push -u origin main

- Activer GitHub Pages : Settings > Pages > Branch main / root > Save

## 7.3 Étape 2 : Déployer le Worker Cloudflare

- Se connecter sur dash.cloudflare.com

- Workers & Pages > Create > Start with Hello World

- Nommer le Worker 'roulecool-proxy'

- Remplacer le code par défaut par le code du Worker (section 5.3)

- Cliquer Deploy

- Settings > Variables and Secrets > Add variable

  - Nom : GRIST_API_KEY

  - Valeur : clé API Grist

  - Type : Secret

- Mettre à jour la baseUrl dans index.html et widget.html avec l'URL du Worker

## 7.4 Étape 3 : Configurer Grist

- Créer un document Grist nommé 'RouleCool'

- Créer une table 'Points' avec les colonnes décrites en section 6.1

- Générer une clé API : Profil > API key > Generate

- Ajouter cette clé dans le Worker Cloudflare (GRIST_API_KEY)

- Ajouter le widget : Add New > Add Widget to Page > Custom > URL widget.html

## 7.5 Étape 4 : Tester le pipeline complet

- Ouvrir https://USERNAME.github.io/roulecool/

- Déposer un fichier JSON Sensor Logger

- Vérifier la prévisualisation du trajet sur la carte

- Saisir un pseudo et cliquer Contribuer

- Vérifier que les lignes apparaissent dans la table Grist

- Vérifier que le widget carte dans Grist affiche le trajet

# 8. Pistes d'évolution

## 8.1 Améliorations techniques à court terme

- Sous-échantillonnage : ne conserver qu'1 point GPS toutes les 5 secondes pour réduire le volume de données stockées (division par ~5 du nombre de lignes)

- Rechargement automatique de la carte après contribution, pour voir immédiatement son trajet parmi les autres

- Validation côté Worker : vérifier que les coordonnées sont bien en Ile-de-France avant insertion

## 8.2 Fonctionnalités contributeur

- Formulaire de signalement de zone dangereuse ou de travaux

- Notation subjective complémentaire (ressenti utilisateur au-delà des vibrations)

- Page 'mes trajets' personnalisée par contributeur

## 8.3 Ouverture des données

- Export CSV des données agrégées pour partage open data

- Carte publique en lecture seule, sans authentification

- API publique en lecture pour intégration dans d'autres projets cyclables

Liens utiles Page web : https://totofafe.github.io/roulecool/ ¦ Repo GitHub : https://github.com/Totofafe/roulecool ¦ Worker Cloudflare : https://roulecool-proxy.ajcosta.workers.dev/ ¦ Grist : https://grist.numerique.gouv.fr/o/velo2fix/